Báo cáo thực hành

Bài 13. Lập trình hợp ngữ với ESP-32-C3 – Mô phỏng bằng Wokwi

Assignment 1

1. Mã nguồn

.global init # Định nghĩa các địa chỉ thanh ghi .eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020 # Thanh ghi cho phép xuất tín hiệu .eqv GPIO_OUT_W1TS_REG, 0x60004008 # Thanh ghi thiết lập mức cao (High) .eqv IO_MUX_GPIO4_REG, 0x60004014 # Thanh ghi cấu hình chức năng chân GPIO4 .text init: # --- Bước 1: Cấu hình hướng Output cho GPIO2, 3, 4 --- # Giá trị 0x1C (nhị phân: 11100) để bật bit 2, 3 và 4 li a1, GPIO_ENABLE_REG li a2, 0x1C sw a2, 0(a1) # --- Bước 2: Cấu hình chức năng cho chân GPIO4 --- # Chân GPIO4 mặc định là SPI, cần chuyển sang chức năng GPIO (MCU_SEL = 1) # Giá trị 0x1000 tương ứng bit 12 được thiết lập là 1 li a1, IO_MUX_GPIO4_REG li a2, 0x1000 sw a2, 0(a1) # --- Bước 3: Xuất mức logic 1 để bật LED --- # Ghi giá trị 0x1C vào thanh ghi W1TS để kéo các chân 2, 3, 4 lên mức cao li a1, GPIO_OUT_W1TS_REG li a2, 0x1C sw a2, 0(a1) # Kết thúc chương trình loop_forever: j loop_forever

2. Kết quả chạy

| GPIO – 0 | GPIO - 2 |
| --- | --- |
| GPIO - 3 | GPIO - 4 |

3. Giải thích

- Mặt nạ bit 0x1C: Đây là giá trị quan trọng nhất. Trong hệ nhị phân, 0x1C là 11100. Điều này có nghĩa là ta đang tác động cùng lúc vào bit thứ 2, 3 và 4 (tương ứng GPIO2, GPIO3, GPIO4).

- Thanh ghi GPIO_ENABLE_REG: Dùng để thông báo cho vi điều khiển rằng các chân này sẽ đóng vai trò là đầu ra.

- Thanh ghi IO_MUX_GPIO4_REG: Chân GPIO4 mặc định dùng cho giao thức SPI. Ta cần ghi giá trị 0x1000 (đặt trường MCU_SEL bằng 1) để ép nó hoạt động như một chân GPIO thông thường. (GPIO2 và GPIO3 mặc định đã là GPIO nên không nhất thiết phải cấu hình IO_MUX).

- Thanh ghi GPIO_OUT_W1TS_REG: "W1TS" viết tắt của Write 1 To Set. Khi ta ghi bit 1 vào vị trí nào trong thanh ghi này, chân GPIO tương ứng sẽ xuất điện áp mức cao (3.3V), làm đèn LED sáng.

Assignment 2

1. Mã nguồn

.global init # Định nghĩa các địa chỉ thanh ghi .eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020 .eqv GPIO_OUT_W1TS_REG, 0x60004008 # Thanh ghi Set (Bật) .eqv GPIO_OUT_W1TC_REG, 0x6000400C # Thanh ghi Clear (Tắt) .eqv IO_MUX_GPIO4_REG, 0x60004014 # Cấu hình chân GPIO4 .text init: # --- Bước 1: Cấu hình Output cho GPIO2, 3, 4 (Mặt nạ 0x1C = 11100 nhị phân) --- li a1, GPIO_ENABLE_REG li a2, 0x1C sw a2, 0(a1) # --- Bước 2: Chuyển GPIO4 sang chế độ GPIO (MCU_SEL = 1) --- li a1, IO_MUX_GPIO4_REG li a2, 0x1000 sw a2, 0(a1) main_loop: # --- Bước 3: Bật cả 3 LED --- li a1, GPIO_OUT_W1TS_REG li a2, 0x1C sw a2, 0(a1) call delay_asm # --- Bước 4: Tắt cả 3 LED --- li a1, GPIO_OUT_W1TC_REG li a2, 0x1C sw a2, 0(a1) call delay_asm j main_loop # --- Chương trình con tạo độ trễ --- delay_asm: li a3, 0 li a4, 8000000 # THAY ĐỔI TỐC ĐỘ: Tăng số này để nháy chậm, giảm để nháy nhanh loop_delay: addi a3, a3, 1 blt a3, a4, loop_delay ret

2. Kết quả chạy

| GPIO – 4 | GPIO – 2 |
| --- | --- |
| GPIO – 3 |  |

3. Giải thích

- Sử dụng mặt nạ bit 0x1C: Thay vì chỉ sử dụng 0x01 (cho GPIO0), ta dùng 0x1C (nhị phân là 11100) để tác động đồng thời lên các chân số 2, 3 và 4.

- Cấu hình IO_MUX GPIO4: Tương tự Assignment 1, chân GPIO4 cần được thiết lập lại chức năng để có thể xuất tín hiệu Output ổn định.

- Điều khiển Bật/Tắt:

  - Ghi vào W1TS (Write 1 To Set) để đưa điện áp lên mức cao (Bật LED).

  - Ghi vào W1TC (Write 1 To Clear) để đưa điện áp về mức thấp (Tắt LED).

- Thay đổi thời gian nhấp nháy: Trong chương trình con delay_asm, giá trị của thanh ghi a4 được thay đổi thành 8,000,000. Việc tăng giá trị này khiến vòng lặp đếm chạy lâu hơn, dẫn đến tốc độ nhấp nháy của đèn LED chậm lại.

Assignment 3

1. Mã nguồn

.global init .eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020 .eqv GPIO_OUT_REG, 0x60004004 .eqv IO_MUX_GPIO4_REG, 0x60009014 .eqv IO_MUX_GPIO5_REG, 0x60009018 .eqv IO_MUX_GPIO6_REG, 0x6000901C .eqv IO_MUX_GPIO7_REG, 0x60009020 .text init: # 1. Cho phép xuất tín hiệu chân GPIO0 đến GPIO7 li a1, GPIO_ENABLE_REG li a2, 0xFF sw a2, 0(a1) # 2. Chuyển chức năng sang GPIO cho các chân 4, 5, 6, 7 (thoát chế độ SPI) li a2, 0x1000 li a1, IO_MUX_GPIO4_REG sw a2, 0(a1) li a1, IO_MUX_GPIO5_REG sw a2, 0(a1) li a1, IO_MUX_GPIO6_REG sw a2, 0(a1) li a1, IO_MUX_GPIO7_REG sw a2, 0(a1) # 3. HIỂN THỊ SỐ 0 # Theo sơ đồ JSON: F=bit6, G=bit5, E=bit4, D=bit3, C=bit2, B=bit1, A=bit0 # Số 0 cần sáng: A,B,C,D,E,F (tắt G) -> Nhị phân: 01011111 -> Hex: 0x5F li a1, GPIO_OUT_REG li a2, 0x5F sw a2, 0(a1) loop: j loop

2. Kết quả chạy

| Chữ số | Các đoạn cần sáng | Mã nhị phân (F-G-E-D-C-B-A) |  | Mã Hex (Nạp vào a2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | A, B, C, D, E, f | 1011111 |  | 0x5F |
| 1 | B, C | 0000110 |  | 0x06 |
| 2 | A, B, G, E, D | 0111011 |  | 0x3B |
| 3 | A, B, G, C, D | 0101111 |  | 0x2F |
| 4 | F, G, B, C | 1100110 |  | 0x66 |
| 5 | A, F, G, C, D | 1101101 |  | 0x6D |
| 6 | A, F, E, D, C, G | 1111101 |  | 0x7D |
| 7 | A, B, C | 0000111 |  | 0x07 |
| 8 | Tất cả (A,B,C,D,E,F,G) | 1111111 |  | 0x7F |
| 9 | A, B, C, D, F, G | 1101111 |  | 0x6F |
| A2 = 0xFF |  |  | A2 = 0x006 |  |

Assignment 4

1. Mã nguồn

.global init # Định nghĩa địa chỉ thanh ghi .eqv GPIO_OUT_W1TS_REG, 0x60004008 # Thanh ghi bật LED (Set) .eqv GPIO_OUT_W1TC_REG, 0x6000400C # Thanh ghi tắt LED (Clear) .eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020 # Cho phép xuất tín hiệu (Output) .eqv GPIO_IN_REG, 0x6000403C # Đọc trạng thái chân (Input) .eqv IO_MUX_GPIO0_REG, 0x60009004 # Cấu hình chân GPIO0 .text init: # 1. Thiết lập GPIO1 là đầu ra (Output) cho LED li a1, GPIO_ENABLE_REG li a2, 0x02 # Bit 1 ứng với GPIO1 sw a2, 0(a1) # 2. Thiết lập GPIO0 là đầu vào (Input) để đọc công tắc # Phải bật bit FUN_IE (bit 9 - giá trị 0x200) để chân có thể nhận tín hiệu li a1, IO_MUX_GPIO0_REG lw a2, 0(a1) # Đọc giá trị cấu hình hiện tại li t0, 0x200 # Giá trị mặt nạ bit cho FUN_IE or a2, a2, t0 # Dùng lệnh OR để bật bit 9 mà không mất các bit khác sw a2, 0(a1) loop: # 3. Đọc toàn bộ trạng thái các chân GPIO li a1, GPIO_IN_REG lw a2, 0(a1) # 4. Kiểm tra trạng thái của chân GPIO0 (bit 0) # Mặt nạ 0x01 để lấy đúng bit của GPIO0 andi a3, a2, 0x01 # Nếu GPIO0 = 0 (Công tắc gạt về GND) -> Nhảy tới tắt LED beq a3, zero, led_off led_on: # Bật LED tại GPIO1 (Ghi mức 1 vào bit 1 của W1TS) li a1, GPIO_OUT_W1TS_REG li a2, 0x02 sw a2, 0(a1) j next led_off: # Tắt LED tại GPIO1 (Ghi mức 1 vào bit 1 của W1TC) li a1, GPIO_OUT_W1TC_REG li a2, 0x02 sw a2, 0(a1) next: j loop # Lặp lại liên tục

2. Kết quả chạy

Assignment 5

- Mã nguồn:

.global init .eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020 .eqv GPIO_OUT_REG, 0x60004004 .eqv IO_MUX_GPIO4_REG, 0x60009014 .eqv IO_MUX_GPIO5_REG, 0x60009018 .eqv IO_MUX_GPIO6_REG, 0x6000901C .text init: # bật output GPIO0->GPIO7 li a1, GPIO_ENABLE_REG li a2, 0xFF sw a2, 0(a1) # chuyển GPIO4-6 sang chức năng GPIO li a2, 0x1000 li a1, IO_MUX_GPIO4_REG sw a2, 0(a1) li a1, IO_MUX_GPIO5_REG sw a2, 0(a1) li a1, IO_MUX_GPIO6_REG sw a2, 0(a1) main: # 0 li a1, GPIO_OUT_REG li a2, 0xC0 sw a2, 0(a1) call delay # 1 li a2, 0xF9 sw a2, 0(a1) call delay # 2 li a2, 0xA4 sw a2, 0(a1) call delay # 3 li a2, 0xB0 sw a2, 0(a1) call delay # 4 li a2, 0x99 sw a2, 0(a1) call delay # 5 li a2, 0x92 sw a2, 0(a1) call delay # 6 li a2, 0x82 sw a2, 0(a1) call delay # 7 li a2, 0xF8 sw a2, 0(a1) call delay # 8 li a2, 0x80 sw a2, 0(a1) call delay # 9 li a2, 0x90 sw a2, 0(a1) call delay j main delay: li t0, 0 li t1, 3000000 loop: addi t0, t0, 1 blt t0, t1, loop ret

2. Kết quả:

3. Giải thích

Cách hoạt động:

- Cấu hình GPIO0–GPIO6 là chân Output để điều khiển các đoạn a→g của LED.

- Xuất mã nhị phân (mã hex) tương ứng với từng số vào thanh ghi GPIO_OUT_REG.

- LED sẽ bật/tắt các đoạn tương ứng để hiện số.

- Gọi hàm delay để giữ số hiện đủ lâu.

- Sau delay → xuất mã số tiếp theo.

- Sau số 9 → quay lại số 0 → lặp vô hạn.